智能桌面摆件（ESP32-S3 + 彩屏）完整制作教程

一、项目目标
制作一个桌面智能摆件，可显示：
- 时间日期
- 天气信息
- 温湿度
- Q版表情动画
- 后期可扩展联网功能（ChatGPT / B站数据等）

--------------------------------------------------

二、购买清单（核心硬件）

1. ESP32-S3开发板（主控）
作用：控制屏幕、联网、读取传感器
建议型号：ESP32-S3 DevKitC

2. 2.4寸TFT彩屏（ILI9341 SPI）
作用：显示UI界面、动画、文字

3. DHT22温湿度传感器
作用：测量环境温湿度

4. 面包板（830孔）
作用：免焊接搭建电路

5. 杜邦线（公对公）
作用：连接各模块

6. Type-C数据线
作用：烧录程序

可选模块：
- WS2812 RGB灯（氛围灯）
- 蜂鸣器（闹钟）
- 光敏传感器（自动亮度）

--------------------------------------------------

三、软件准备

1. 安装VSCode
2. 安装PlatformIO插件（推荐）
3. 安装ESP32驱动（CH340/CP210x）

--------------------------------------------------

四、第一次点亮屏幕（关键步骤）

步骤：
1. VSCode → PlatformIO → New Project
2. Board选择 ESP32-S3 Dev Module
3. Framework选择 Arduino

安装库：
- TFT_eSPI
- Adafruit GFX

--------------------------------------------------

五、基础接线

ILI9341 → ESP32-S3

VCC  → 3.3V
GND  → GND
SCK  → GPIO12
MOSI → GPIO11
MISO → GPIO13
CS   → GPIO10
DC   → GPIO9
RST  → GPIO8

DHT22：
VCC  → 3.3V
GND  → GND
DATA → GPIO4

--------------------------------------------------

六、基础功能开发顺序

第一步：点亮屏幕
显示 Hello Smart Desk Pet

第二步：显示温湿度
读取DHT22数据

第三步：联网获取天气
使用OpenWeatherMap API

第四步：显示时间
使用NTP自动校时

第五步：显示Q版表情
使用BMP图片或帧动画

--------------------------------------------------

七、联网功能

天气API：
https://openweathermap.org/api

功能：
- 城市天气
- 温度
- 天气状态图标

--------------------------------------------------

八、外壳制作

推荐方式：
- 3D打印外壳
- 嘉立创打样PCB

尺寸建议：
宽90mm × 高70mm × 厚30mm

--------------------------------------------------

九、进阶功能

- ChatGPT接入
- B站粉丝显示
- RSS新闻
- 音乐控制
- 语音助手
- LED氛围灯

--------------------------------------------------

十、开发路线（重要）

第1天：点亮屏幕
第2天：温湿度
第3天：联网天气
第4天：时间显示
第5天：表情动画
第6天：外壳设计
第7天：整合项目

--------------------------------------------------

结束
这是一个完整的智能桌面摆件入门项目路线图。